Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
________________________Юговский детский сад «Ручеек»______________________

Республика Бурятия                                                            тел. 8 (30144) 59-8-08                                                                                           Прибайкальский район                                                       е-mail:dsruheek2015@yandex.ru                                                                                                                                                                                                                                                            с. Югово, ул. 40 лет Победы,61___________________________________________________

Согласовано                                                                                Утверждаю:

на общем собрании трудового коллектива                              Заведующая МДОУ

______Глушкова Л.Г.                                                                 МДОУ ЮДС «Ручеек»

_______А.В. Воронина

"__"_________20___г.

Введена в действие "__"___	20	г.

Приказ № ___от "___"__________   20__г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
ИОТ №8

- Общие требования по охране труда

- Требования по охране труда перед началом работы

- Требования по охране труда во время работы

- Требования по охране труда в аварийных ситуациях

- Требование по охране труда по окончании работы

- Общие требования охраны труда

  - К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

  - При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- травмы при работе неисправным инструментом;

- отравления при работе с красками и растворителями;

- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- поражение электрическим током при работе неисправным переносным электроинструментом.

  - При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

  - При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

  - Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.

  - Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее.

  - Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения.

- Требования охраны труда во время работы

  - Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом.

  - Рабочий инструмент использовать только по назначению.

  - Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.

  - Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.

  - При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и др.) руководствоваться "Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов".

  - При работе на высоте (более 1.5 м.) использовать прочные, прошедшие испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.

  - При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо проветриваемом помещении.

  - Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними предметами и отходами.

- Требования охраны трудов аварийных ситуациях

  - При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

  - При получении травмы оказать первую помощь

  - При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.

  - Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлен(а):

| № | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |